Pokyny a upozornění pro instalaci, použití a údržba

MANUÁL PRO PROFESIONÁLNÍ napájení.
Instalaci by měl provádět pouze kvalifikovaný odborník instalace v
souladu s platnými právními předpisy.

KONCOVÝ SPÍNAČ ZAVŘENÍ                            KONCOVÝ SPÍNAČ OTEVŘENÍ

hnědý                                                             bílý

zelený                                                            zelený

STANDARDNÍ KONFIGURACE DX

KONCOVÝ SPÍNAČ ZAVŘENÍ                            KONCOVÝ SPÍNAČ OTEVŘENÍ

hnědý                                                             bílý

zelený                                                            zelený

Základní deska s držáky (SUE1)

FÁZE 1                                                       FÁZE 2                                        FÁZE 3

FÁZE 4

FÁZE 1 Zašroubujte do základové desky šrouby a přichyťte je maticemi – utáhněte                                   na všech čtyřech stranách. Viz obr.

Viz obrázek

FAZE 2 Proveďte zapuštění základové desky do betonu a proveďte v                                                                 vyvážení pomocí vodováhy, viz FÁZE 2-3

DEMONTÁŽ KRYTU

FÁZE 5 otočte klíčkem (1) pro odjištění suportu, pomocí imbusového klíče (4)

Vyšroubujte dva boční šrouby  (2) bariéry.

FÁZE 6 Pomocí imusového klíče (4) vyjměte suport (1), vyšroubujte dva šrouby (2) a vyjměte suport (3) .

FÁZE 7

FÁZE 7 Vyvlékněte zadní víko (3) bariéry, vyšroubujte pomocí imbusového klíče

(5) zadní šrouby a sejměte suport (5).

Viz obrázek

FÁZE 8

FÁZE 8 Vložte konstrukci (6)

k suportu na zem (7)

FÁZE 8

Přišroubujte matice k šroubům na čtyřech stranách konstrukce a utáhněte matice pomocí klíče (8). Viz obrázek

Pro správnou instalaci bariéry zkontrolujte, je-li v rovnováze

VNITŘNÍ INSTALACE ZÁVORY (DX a SX)

ZAVÍRÁNÍ DOLEVA

ZAVÍRÁNÍ DOPRAVA

FÁZE 9

- Přišroubujte napínák k

unašeči a druhý konec k pružině

- držák pružiny uchytíme k

základní desce pomocí šroubu.

(C a D ) postup jako při otvírání

doleva.

(E) pružinu spojíme s napínákem

Nasuneme ráhno závory a pružinu

utahujeme pro vyvážení (F)

viz obr.

MONTÁŽ RÁHNA ZÁVORY

FÁZE 10                                                                                         FÁZE 11

nasaďte ráhno (1) na držák (2) viz. obr.                                po nasazení ráhna a držáku vše zajistěte

držákem a přitáhněte šrouby viz. obr

FÁZE 12

Šrouby přitáhneme unašeč ráhna (4) a nasadíme přední kryt.(5)

NASTAVENÍ MEZNÍCH POLOH

FÁZE 13

Odblokujte klíčkem ráhno závory a nastavte pomocí stavitelných šroubů krajní koncové polohy.

Po seřízení poloh zajistěte šrouby pojistnou maticí. Nastavení poloh je stejné jako u (DX a SX)

.

Pro uzamčení závory odsuneme dvířka(1) vložíme klíč a třikrát otočíme klíčem doleva(2). Klíček vytáhneme a dvířka zasuneme zpět.

NÁHRADNÍ DÍLY ZÁVORY SUPRA

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBCE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ